Tehničke specifikacije

Nabava demonstracijskih modela i simulatora

Tehničke specifikacije su sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje

Naručitelj: Hrvatska liječnička komora, Ulica Grge Tuškana 37, Zagreb , OIB: 86676104888

Predmet nabave: Modeli i simulatori za vježbanje kliničkih vještina

Evidencijski broj nabave: UP.02.2.1.01.0002 /10

Ponuditelj mora navesti proizvođača, tip i model ponuđenog proizvoda u stupcu „Napomene“ kod Općih uvjeta za svaki model koji se traži, odnosno koji ponuditelj nudi, sve sukladno točki 2.2. Dokumentacije za nadmetanje

- Opisni naziv: Model za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života odraslih – 8 komada

| Opće karakteristike: Model za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života odraslih, uključujući vještinu otvaranja dišnoga puta, umjetnog disanja i vanjske masaže srca, s pokazivačem djelotvornosti postupka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | ### Zahtjevi: | Napomene : |
|  | - Anatomski oblikovani model cijelog ljudskog tijela odrasle osobe |  |
|  | - Jasno vidljive anatomske orijentacijske točke na glavi, vratu i prsnom košu |  |
|  | Otvaranje dišnog puta zabacivanjem glave/podizanjem brade |  |
|  | Otvaranje dišnog puta podizanjem donje čeljusti prema naprijed |  |
|  | Ventilacija dišnih putova: • metodom usta na usta |  |
|  | • metodom usta na nos |  |
|  | • uz pomoć džepne maske |  |
|  | • uz pomoć maske sa samoširećim balonom |  |
|  | Vidljivo podizanje prsnoga koša kod pravilne ventilacije |  |
|  | Kompresija prsnog koša kod vanjske masaže srca |  |
|  | Palpabilan puls na karotidnoj arteriji |  |
|  | Mjerenje parametara kvalitete kardiopulmonalne reanimacije preko digitalnog uređaja: - količine upuhanoga zraka |  |
|  | - dubine kompresije prsnog koša |  |
|  | - brzine kompresije prsnog koša |  |
|  | Torba/kovčeg za nošenje modela i pripadajuće opreme |  |

| Dodatna oprema uz model za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života odraslih |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | ### Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Pamučne komprese nesterilne, 12 slojne, dimenzija 10x10 cm, u pojedinačnom pakiranju od maksimalno 100 komada - 4000 komada kompresa |  |
|  | - Sredstvo za čišćenje/dezinfekciju - ukupno 8 litara, pojedinačno pakiranje maksimalno 500 ml |  |

| Opći uvjeti za modele za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života odraslih |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

2. Opisni naziv: Model za vježbanje zbrinjavanja dišnih putova odraslih – 8 komada

| Opće karakteristike: Model za vježbanje zbrinjavanja dišnih putova odraslih |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | - Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Anatomski oblikovani model glave, vrata i otvorenog prsnog koša odrasle osobe |  |
|  | - Jasno vidljive anatomske orijentacijske točke: nos, usta, zubi, jezik, krikoidna hrskavica, orofarinks, epiglotis, larinks, glasnice, traheja, lijevi i desni glavni bronh, pluća, jednjak i želudac |  |
|  | Otvaranje dišnog puta zabacivanjem glave/podizanjem brade |  |
|  | Otvaranje dišnog puta podizanjem donje čeljusti prema naprijed |  |
|  | Mogućnost postavljanja oro- i nazofaringealnog tubusa |  |
|  | Mogućnost uvođenje supraglotičkih pomagala za održavanje prohodnosti dišnog puta (laringealna maska, I-gel, laringealni tubus, kombinirani tubus) |  |
|  | Mogućnost endotrahealne intubacija kroz usta i nos |  |
|  | Mogućnost ventilacije dišnih putova: - metodom usta na usta |  |
|  | - metodom usta na nos |  |
|  | - uz pomoć džepne maske |  |
|  | - uz pomoć maske sa samoširećim balonom |  |
|  | - uz pomoć supraglotičkih pomagala i endotrahealnog tubusa |  |
|  | Krikoidna hrskavica pomična za izvođenje krikoidnog pritiska |  |
|  | Vizualna kontrola ekspanzije pluća i mogućnost obostrane auskultacije pluća tijekom ventilacije |  |
|  | Zvučni signal prejakog pritiska na zube laringoskopom |  |
|  | Torba/kovčeg za nošenje modela i pripadajućeg pribora |  |

| Dodatna oprema uz model za vježbanje zbrinjavanja dišnih putova odraslih |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | ### Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Sredstvo za podmazivanje – ukupno 3 litre, pojedinačno pakiranje maksimalno 200 ml |  |
|  | - Komplet koji sadržava silikonski samošireći balon za ventilaciju i maske veličine 3/4 i 4/5+ za odrasle osobe – 8 kompleta |  |
|  | - Maska za kisik sa spremnikom za odrasle – 16 komada |  |
|  | - Laringoskop s najmanje 3 veličine lopatica tipa Macintoch – 4 komada |  |
|  | - Endotrahealni tubus promjera 7 mm – 16 komada |  |
|  | - I-gel, veličine 1 – 4 komada |  |
|  | - I-gel veličine 4 – 16 komada |  |
|  | - Set orofaringealnih tubusa (veličine 1, 2, 3, 4) – 8 setova |  |
|  | - Nazalni kateter za kisik za odrasle osobe – 16 komada |  |

| Opći uvjeti za modele za vježbanje zbrinjavanja dišnih putova odraslih |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

3. Opisni naziv: Model/simulator za vježbanje naprednih postupaka održavanja života odraslih – 8 komada

| Opće karakteristike: Model/simulator za vježbanje naprednih postupaka održavanja života odraslih sa simulatorom vitalnih znakova, monitoriranjem srčanog ritma i simulacijom defibrilacije, sa svim priključcima za simulator i kontrolom pomoću daljinskog bežičnog upravljača što omogućuje korištenje svih simulacijskih mogućnosti modela/simulatora |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | ### Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Anatomski oblikovani model (lutka) cijelog ljudskog tijela odrasle osobe |  |
|  | Otvaranje dišnog puta zabacivanjem glave/podizanjem brade |  |
|  | Otvaranje dišnog puta podizanjem donje čeljusti prema naprijed |  |
|  | - Mogućnost postavljanja oro- i nazofaringealnog tubusa |  |
|  | - Mogućnost uvođenje supraglotičkih pomagala za održavanje prohodnosti dišnog puta (laringealna maska, I-gel, laringealni tubus, kombinirani tubus) |  |
|  | Mogućnost endotrahealne intubacije kroz usta i nos |  |
|  | Mogućnost ventilacija dišnih putova: - metodom usta na usta |  |
|  | - metodom usta na nos |  |
|  | - uz pomoć džepne maske |  |
|  | - uz pomoć maske sa samoširećim balonom |  |
|  | - uz pomoć supraglotičkih pomagala i endotrahealnog tubusa |  |
|  | Vidljivo podizanje prsnoga koša kod pravilne ventilacije |  |
|  | Mogućnost obostrane auskultacije pluća radi provjere položaja tubusa |  |
|  | Mogućnost auskultacije trbuha radi provjere položaja tubusa |  |
|  | - Mogućnost trahealne ventilacije |  |
|  | - Mogućnost krikotiroidotomije iglom |  |
|  | - Mogućnost kirurške krikotiroidotomije |  |
|  | - Mogućnost upotrebe modela/simulatora za vježbu auskultacije pluća uz odabir simulacije različitih šumova i zvukova disanja |  |
|  | - Mogućnost upotrebe modela/simulatora za slušanje šumova disanja gornjih dišnih putova |  |
|  | Mogućnost dekompresije ventilnog pneumotoraksa (u srednjoj klavikularnoj i srednoj aksilarnoj liniji) |  |
|  | Kompresija prsnog koša kod vanjske masaže srca |  |
|  | Mogućnost mjerenja krvnog tlaka |  |
|  | Puls na karotidnoj arteriji sinkroniziran s EKG-om obostrano |  |
|  | Puls na brahijalnoj arteriji |  |
|  | Puls na radijalnoj arteriji |  |
|  | Mogućnost prikaza EKG-a preko standardnih konektora na prsnom košu modela/simulatora |  |
|  | Podloge za defibrilaciju na prsnome košu modela koje omogućuju dobar kontakt s ručnim elektrodama (pedalama) ručnog defibrilatora |  |
|  | Mogućnost simulacije različitih srčanih ritmova i prikaz na ekranu ručnog defibrilatora |  |
|  | Mogućnost simulacije različitih srčanih ritmova i prikaz na ekranu ručnog defibrilatora preko samoljepljivih elektroda ili simulatora samoljepljivih elektroda |  |
|  | Mogućnost prikaza različitih simuliranih srčanih ritmova na ekranu ručnog defibrilatora preko ručnih elektroda (pedala) ručnog defibrilatora |  |
|  | Mogućnost upotrebe modela/simulatora za simulaciju defibrilacije preko ručnih i samoljepljivih elektroda (ili simulatora samoljepljivih elektroda) energijom do 360J |  |
|  | Mogućnost promjene unaprijed postavljenog ritma nakon defibrilacije |  |
|  | Mogućnost transkutane elektrostimulacije zamjenjivim elektrodama |  |
|  | Vaskularni pristup na podlakticama (mogućnost postavljanja venskog puta na šaci, podlaktici i antekubitalnoj regiji) s mogućnošću višekratnog korištenja i zamjenjivom kožom i venama |  |
|  | Simulacija različitih srčanih, plućnih, probavnih i glasovnih zvukova s mogućnošću odabira i podešavanja |  |
|  | Mogućnost korištenja ranije snimljenih glasovnih zvukova tijekom simulacije kliničkih stanja |  |
|  | Mogućnost glasanja uživo preko bežičnog mikrofona |  |
|  | Mogućnost simulacije više parametara istovremeno: srčani ritam, EKG, disanje |  |
|  | Kontrola simulacija bežičnim upravljačem uz pomoć dodirnika (touch screen) |  |
|  | Mogućnost rada modela/simulatora na baterije |  |
|  | Torba/kovčeg za nošenje modela i pripadajuće opreme |  |

| Opći uvjeti za modele/simulatore za vježbanje naprednih postupaka održavanja života odraslih |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

4. Opisni naziv: Model za vježbanje postavljanja urinarnog katetera kod ženske odrasle osobe –

4 komada

| Opće karakteristike: Model za vježbanje postavljanja urinarnog katetera kod ženske odrasle osobe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | - Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Anatomski oblikovan model odrasle ženske zdjelice, genitalija i urinarnog sustava s razdjeljivim usnama, realnim prikazom vanjskog ušća uretre i početnim dijelom vagine |  |
|  | - Mogućnost simulacije kateterizacije u aseptičnim uvjetima |  |
|  | - Mogućnost kateterizacije mokraćnog mjehura urinarnim kateterima veličine Ch 14-16 |  |
|  | - Popustljiva uretra koja omogućuje realističan odgovor kod postavljanja urinarog katetera |  |
|  | - Zalistak koji onemogućuje curenje tekućine iz mokraćnog mjehura |  |
|  | Mogućnost suprapubične aplikacije urinarnog katetera |  |
|  | Injekcija s lubrikantom na bazi vode koji simulira gel za lokalnu anesteziju |  |
|  | Torba/kovčeg za nošenje modela i pripadajuće opreme |  |

| Dodatna oprema uz model za vježbanje postavljanja urinarnog katetera kod ženske odrasle osobe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | ### Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Urinarni kateteri Foley veličine Ch 14-16 – 250 komada |  |
|  | - Metalna anatomska pinceta – 12 komada |  |
|  | - Vatene kuglice od pamuka, u pojedinačnom pakiranju od maksimalno 1 kg– 24 kg |  |
|  | - Gumene rukavice veličine M (nitril) – 8000 komada |  |

| Opći uvjeti za modele za vježbanje postavljanja urinarnog katetera kod ženske odrasle osobe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

5. Opisni naziv: Model za vježbanje postavljanja urinarnog katetera kod muške odrasle osobe – 4

komada

| Opće karakteristike: Model za vježbanje postavljanja urinarnog katetera kod muške odrasle osobe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | - Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Anatomski oblikovan model odrasle muške zdjelice, genitalija i urinarnog sustava s mlohavim penisom, zamjenjivim prepucijem i realnim prikazom ušća uretre |  |
|  | - Mogućnost simulacije kateterizacije u aseptičnim uvjetima |  |
|  | - Mogućnost kateterizacije mokraćnog mjehura urinarnim kateterima veličine Ch 14-16 |  |
|  | - Popustljiva uretra i mehanizam koji pruža otpor kod prolaska kroz prostatični dio uretre i omogućuje realističan odgovor kod postavljanja urinarog katetera kod muškarca |  |
|  | - Zalistak koji onemogućuje curenje tekućine iz mokraćnog mjehura |  |
|  | Mogućnost suprapubične aplikacije urinarnog katetera |  |
|  | Injekcija s lubrikantom na bazi vode koji simulira gel za lokalnu anesteziju |  |
|  | Torba/kovčeg za nošenje modela i pripadajuće opreme |  |

| Opći uvjeti za modele za vježbanje postavljanja urinarnog katetera kod muške odrasle osobe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

- Opisni naziv: MODEL RUKE ZA VJEŽBANJE OSIGURAVANJA INTRAVENSKOG PRISTUPA – 8 komada

| Opće karakteristike: Model ruke za vježbanje osiguravanja intravenskog pristupa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | ### Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Anatomski oblikovan model čitave ruke odrasle osobe s venama dostupnima venepunkciji na dorzumu šake, podlaktici, kubitalnoj jami i nadlaktici |  |
|  | - Realističan, mekan i fleksibilan materijal kože i palpabilne podležeće vene |  |
|  | - Mogućnost zamjene vena novima (kod dotrajalosti) |  |
|  | - Mogućnost punjenja vena tekućinom pod tlakom u zatvorenom sustavu |  |
|  | - Mogućnost venepunkcije i postavljanja intravenske kanile |  |
|  | - Mogućnost vađenja krvi (tj. tekućine kojom su vene ispunjene) |  |
|  | Torba/kovčeg za nošenje modela i pripadajućeg pribora |  |

| Dodatna oprema uz model ruke za vježbanje osiguravanja intravenskog pristupa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | ### Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Zamjenske vene za model ruke za vježbanje osiguravanja venskog pristupa – 8 komada |  |
|  | - Zamjenska koža za model ruke za vježbanje osiguravanja venskog pristupa – 8 komada |  |
|  | - Intravenska kanila promjera 20 G – 2000 komada |  |
|  | - Igle za intravensku injekciju promjera 21 G – 2000 komada |  |
|  | - Šprica, dvodjelna, luer slip, 5 ml – 2000 komada |  |
|  | - Esmarkova poveska – 8 komada |  |

| Opći uvjeti za model ruke za vježbanje osiguravanja intravenskog pristupa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

- Opisni naziv: Modeli noge s automatskim pištoljima za vježbanje postavljanja intraosealnog puta – 8 kompleta

| Opće karakteristike: Modeli noge za vježbanje postavljanja intraosealnog puta kod odraslih i djece |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | ### Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Anatomski oblikovan model koljena, potkoljenice i stopala odrasle osobe |  |
|  | - Anatomski oblikovan model koljena, potkoljenice i stopala djeteta |  |
|  | - Automatski trening pištolji za intraosealni pristup za odrasle, najmanje 10 komada |  |
|  | Automatski trening pištolj za intraosealni pristup za djecu, najmanje jedan komad |  |
|  | Sistem za punjenje pištolja za intraosealni pristup |  |
|  | - Torba/kovčeg za nošenje modela i pripadajućeg pribora |  |

| Opći uvjeti za model noge za vježbanje postavljanja intraosealnog puta kod odraslih i djece |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

8. Opisni naziv: Komplet opreme za vježbanje imobilizacije i izvlačenja bolesnika nakon traume – 4 kompleta

| Opće karakteristike: Komplet opreme za vježbanje imobilizacije i izvlačenja bolesnika nakon traume |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | ### Zahtjevi unutar jednog kompleta opreme: | Napomene: |
|  | - Jedna (1) daska za imobilizaciju |  |
|  | - Jedan (1) bočni imobilizator glave bolesnika pomičan u svim smjerovima, koji se može fiksirati na dasku za imobilizaciju |  |
|  | - Četiri (4) remena za nosila za imobilizaciju s metalnom kopčom za brzo postavljanja na dasku za imobilizaciju te mogućnošću zakopčavanja na tzv. klip (bez vezanja) |  |
|  | Tri (3) okovratnika za imobilizaciju vratne kralješnice odraslih s mogućnošću reguliranja najmanje 3 veličine unutar jednog okovratnika |  |
|  | Dva (2) okovratnika za imobilizaciju vratne kralješnice djece s mogućnošću reguliranja najmanje 3 veličine unutar jednog okovratnika |  |
|  | - Šest (6) komada fleksibilnih udlaga za imobilizaciju koje su višekratno upotrebljive, dimenzija 10-15cm x 90-100cm |  |
|  | - Deset (10) komada elastičnih zavoja 10cmx5m |  |
|  | - Jedan (1) prsluk za imobilizaciju i izvlačenje |  |

| Opći uvjeti za Komplet opreme za vježbanje imobilizacije i izvlačenja bolesnika nakon traume |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

9. Opisni naziv: Model za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života dojenčadi – 4 komada

| Opće karakteristike: Model za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života dojenčadi, uključujući vještine otvaranja dišnoga puta, umjetnog disanja i vanjske masaže srca s pokazivačem djelotvornosti rada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | - Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Anatomski oblikovani model cijelog ljudskog tijela dojenčeta |  |
|  | - Jasno vidljive anatomske orijentacijske točke na glavi, vratu i prsnom košu |  |
|  | Mogućnost otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave/podizanjem brade |  |
|  | Mogućnost otvaranja dišnog puta podizanjem donje čeljusti prema naprijed |  |
|  | Mogućnost ventilacija dišnih putova: • metodom usta na usta |  |
|  | • metodom usta na nos |  |
|  | • uz pomoć džepne maske |  |
|  | • uz pomoć maske sa samoširećim balonom |  |
|  | Vidljivo podizanje prsnoga koša kod pravilne ventilacije |  |
|  | Kompresija prsnog koša kod vanjske masaže srca |  |
|  | Palpabilan puls na karotidnoj arteriji |  |
|  | Mjerenje parametara kvalitete kardiopulmonalne reanimacije preko digitalnog uređaja: - količine upuhanoga zraka |  |
|  | - dubine kompresije prsnog koša |  |
|  | - brzine kompresije prsnog koša |  |
|  | Torba/kovčeg za nošenje modela i pripadajuće opreme |  |

| Opći uvjeti za model za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života dojenčadi, uključujući vještine otvaranja dišnoga puta, umjetnog disanja i vanjske masaže srca s pokazivačem djelotvornosti rada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

10. Opisni naziv: Automatski vanjski defibrilator za trening – 8 komada

| Opće karakteristike: Automatski vanjski defibrilator za trening s daljinskim upravljačem za upravljanje različitim kliničkim scenarijima tijekom reanimacije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | ### Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Uređaj izgledom i funkcijama jednak pravom automatskom vanjskom defibrilatoru, osim električnog šoka koji nije pravi nego se simulira |  |
|  | - Višekratne elektrode za edukaciju |  |
|  | - Mogućnost simuliranja različitih mogućih scenarija tijekom kardiopulmonalne reanimacije |  |
|  | Daljinski upravljač za upravljanje različitim scenarijima tijekom kardiopulmonalne reanimacije |  |
|  | Mogućnost rada na bateriju |  |
|  | Ugrađena punjiva baterija s punjačem za bateriju |  |
|  | Mogućnost podešavanja glasovnih uputa na hrvatski jezik |  |
|  | Torba/kovčeg za nošenje automatskog vanjskog defibrilatora za trening |  |

| Opći uvjeti za automatski vanjski defibrilator za trening |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

11. Opisni naziv: Defibrilator s EKG monitorom i pisačem – 4 komada

| Opće karakteristike: Defibrilator s EKG monitorom i pisačem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | - Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Bifazični defibrilator/monitor s praćenjem 3/5 kanalnog EKG-a |  |
|  | - Defibrilator, monitor, punjač i priključni modul za pacijenta čine jedinstvenu cjelinu |  |
|  | - Ugrađen ekran minimalne dijagonale 16 cm, visoke rezolucije, u boji |  |
|  | - Napajanje 200V/50Hz uz mogućnost rada na baterije |  |
|  | - Posjedovanje ugrađenog automatskog punjača baterija koji omogućuje napajanje bez dodatnih adaptera |  |
|  | - Litij ionska baterija kapaciteta minimalno 200 defibrilacija pri maksimalnoj energiji i 6 sati monitoriranja s jednom baterijom |  |
|  | - Baterijsko napajanje defibrilatora i monitora izvedeno s jednom baterijom |  |
|  | - Aparat sadrži modul za samotestiranje koji provjerava punjenje, defibrilaciju, vanjske elektrode (pedale) i priključni kabel za pedale uz samotestiranje uređaja u unaprijed zadanom vremenu |  |
|  | - Ispis EKG-a preko 3-žilnog (odvodi I, II, III) ili 5-žilnog (odvodi I, II, III, aVR, aVL, aVF) kabela |  |
|  | - Prikaz 3 kanala na ekranu |  |
|  | - Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na standardno ugrađenom 3-kanalnom pisaču, širine najmanje 50 mm |  |
|  | Rad s višekratnim elektrodama za defibrilaciju – pedalama i samoljepljivim elektrodama za defibrilaciju |  |
|  | Vanjske pedijatrijske elektrode za defibrilaciju (pedale) integrirane u standardne elektrode za odrasle |  |
|  | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) imaju integrirane tipke minimalno za sljedeće funkcije: - postavljanje energije - punjenje - okidanje |  |
|  | Maksimalna energija defibrilatora 360J |  |
|  | Bifazična tehnologija, impuls eksponencijalno padajući |  |
|  | Mogućnost rada u asinkronom i u sinkroniziranom modu |  |
|  | Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju u vremenu kraćem ili jednakom 7 sekundi |  |
|  | Odabrana i isporučena energija prikazuje se na ekranu i ispisuje na ispisu |  |
|  | Indikator kvalitete kontakta ručnih elektroda (pedala), vidljiv na pedalama i na zaslonu defibrilatora |  |
|  | Pri aktiviranju alarma postoji vizualni i zvučni indikator te automatski ispis EKG-a s oznakom vrste alarma |  |
|  | Indikator spremnosti defibrilatora za defibrilaciju stalno vidljiv (i kada je uređaj isključen) |  |
|  | Zaštita od vode i prašine minimalno IP44 |  |

| Opći uvjeti za defibrilator s EKG monitorom i pisačem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe uz: - rok za odaziv 24 sata od poziva - u slučaju kvara rok za popravak 30 dana od dana preuzimanja robe na popravak uz osiguranje zamjenskog modela/simulatora u roku 5 radnih dana od prijave kvara |  |
|  | Ovlašteni servis i tehnička potpora te obaveza osiguranja mogućnosti servisiranja najmanje 5 godina od dana izdavanja potvrde o prihvatu robe |  |
|  | Detaljne upute za rad i održavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |
|  | Proizvođač, tip i model ponuđenog proizvoda (upisati) |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Nakon isporuke robe potrebno je, u roku od najviše 10 dana, održati edukaciju o primjeni robe koja se nabavlja za najviše 30 predstavnika Naručitelja u trajanju od osam sati. Edukacija se održava u prostorijama Naručitelja |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |

12. Opisni naziv: Liječnički kofer – 8 komada

| Opće karakteristike: Liječnički kofer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | - Zahtjevi: | Napomene: |
|  | - Dimenzije kofera 40-50cm x 30-40cm x 10-20cm |  |
|  | - Težina praznog kofera do 5 kg |  |
|  | - Pojačani okvir kofera s metalnim učvršćenjima na rubovima |  |
|  | Najmanje 4 odvojiva ampularija za ampule različitih veličina |  |
|  | Pretinac za dokumente |  |

| Opći uvjeti za liječnički kofer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Zahtjevi: | Napomene: |
|  | Proizvođač, tip i model proizvoda |  |
|  | Potrebno je u ponudi priložiti sliku modela ponuđenog proizvoda, zajedno s tehničkim karakteristikama/specifikacijama proizvoda ili prospektom proizvoda, ili izvatkom iz kataloga proizvođača ili katalogom proizvođača ili slično |  |
|  | Rok isporuke sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje |  |